VERIFICATION TRACER

# DANS LE CAR

| Mettre le contact et vérifier le frein de parcage | Témoin allumé, manette en position |
| --- | --- |
| Couper le contact, ouvrir le chrono tachygraphe, Prendre un disque vierge, vérifier réserve disque et contrôler s’il est compatible avec le chrono. Remplir le disque Mettre le disque en place en vérifiant l’horloge Et si besoin réajuster l’heure Fermer le chrono. Positionner le sélecteur sur travail | Retirer et clôturer si disque existant Nom prénom, date, ville départ, n° immat. kilométrage compteur Marteau |
| Vérification des documents de bord dans classeur (à vérifier n° immatriculation véhicule sur les pièces) | Carte grise Carte violette (date validité + tampon Mines) PV vérification des mines Attestation d’assurance Constat amiable Revue technique du véhicule Carnet de bord et notice technique Carte routière au 1/200 000 (1cm = 2 km) |
| Je mets les feux de route | Blocs optiques gauche et droit bien fixés, pas cassés, propres bon état – feux de route bon fonctionnement |
| Je mets : - les feux de croisement - les feux de détresse | Bon fonctionnement Bon fonctionnement , bon état |
| Je mets les feux de position et le clignotant droit en descendant du car je prends les chiffons et les gants. | Bon fonctionnement des feux de position |

AVANT DU CAR

| En partant du haut vérification - des feux de gabarit gauche et droit - du pare brise et essuie glace - inscription véhicule école - plaque immatriculation + liquide lave glace - du clignotant droit et répétiteur de clignotant | Bon fonctionnement bon état Propre, bon état tout en essuyant chaque essuie glace Propre, lisible Propre, lisible, bon état et bon niveau réserve liquide Propre, bon état, bon fonctionnement |
| --- | --- |

LE COTE DROIT

| - Rétroviseurs AV droit - 4 dispositifs réfléchissants - Présentation du véhicule - Vitres et carrosserie - Pneumatique AV droit Bande de roulement et sculpture Flancs Pression et serrage de la roue - Suspension (coussin d’air et amortisseur) | Bien fixés, propre bon état Propres bon état Car RENAULT type TRACER d’une puissance de 256 cv et 49 places assises Porte à Faux AV 2,70 – AR 3,17 ,h 3,42 Je ne peux pas faire la purge des réservoirs d’air car ceux_ci sont sous le car et ne sont pas accessibles. Propres et bon état Bon état Pas de déchirure ni boursouflure Bonne pression du pneu en tapant avec le pied Les écrous sont en place et bien serrés Bien fixés pas de fuite |
| --- | --- |

LE COTE DROIT DU CAR (SUITE)

| - Soute à bagages - Soute à compartiment moteur jauge niveau huile Vérifier niveau d’assistance de direction - Pneumatique AR droit Idem pneu AV droit - Suspension (coussin d’air et amortisseur) - Soute produits entretien et outils - Réservoir 300 litres | Charnières et vérins en bon état, joints en bon état, bonne étanchéité, bonne fermeture Correct pas de tâche d’huile, carburant et liquide de refroidissement se baisser et constater pas de fuite sous moteur et boite Correct + pas de corps étranger entre roues jumelées et bonne pression roue intérieure en tapant avec le pied Bien fixés pas de fuite Propre, vérins bien fixés bonne étanchéité, bonne fermeture Pas de fuite ni tache au niveau du sol |
| --- | --- |

### ARRIERE DU CAR

| - Feux de gabarit droit et gauche - Lunette - Inscription véhicule école - Disque limitation de vitesse - Soute arrière - Blocs optiques droit et gauche - Feux rouge et clignotant droit - Plaque d’immatriculation et son éclairage Je procède à l’essai des feux arrière en demandant à l’inspecteur de me rendre compte du bon fonctionnement Je mets les feux de position et le clignotant AR gauche | Bon fonctionnement bon état Propre, bon état Propre, lisible Propre, lisible, bon état Propre, bonne étanchéité, bonne fermeture Bien fixés, pas cassés, propres, bon état Bon fonctionnement Propre, lisible, bon fonctionnement de l’éclairage Feux : STOP, ralentisseur éléctrique, RECUL, DETRESSE, BROUILLARD (feux de croisement) ## Bon fonctionnement |
| --- | --- |

LE COTE GAUCHE DU CAR

| - Vitres et carrosserie - 4 dispositifs réfléchissants - Soute à batteries Roue de secours bande roulement sculpture flanc - Pneumatique AR gauche - Suspension - Soute à bagage Soutes à bagages - Pneumatique AV gauche et suspension - Soute ventilateur et radiateur - Soute niveau assistance embrayage et liquide de refroidissement (clé) - Rétroviseurs AV gauche - Répétiteur et clignotant AV gauche | Propres et bon état Propres et bon état Batteries bien fixées, 1 boite d’ampoules, 1 triangle de pré signalisation,1 cric, 1 clé de roue Bien fixée, bon état, pression correcte Idem pneu AR droit Idem suspension AR droite Propre, bonne étanchéité, bonne fermeture Propre, bonne étanchéité, bonne fermeture Idem pneu AV droit Ventilateurs bien en place, bien fixés, pas de fuite Bons niveaux Bien fixés, propres, bon état Bon fonctionnement |
| --- | --- |

### INTERIEUR DU CAR

| Eteindre les feux de position et le clignotant AV gauche 1° Mettre le contact et faire un TEST lampes 2° Mise en route du moteur 3° Réglage de la position de conduite 4° Essais des assistances Embrayage - Débrayer passer la 1ère Direction - Tourner le volant à gauche et à droite # 5° Coupe batterie de sécurité L’inspecteur me pose 3 questions 1° Vérification de la présence de l’extincteur # Boite premier secours # Lampe autonome # Inscriptions obligatoires 2° Je quitte le siège conducteur pour vérifier - Essai de la porte AV - Issues de secours (6 vitres + toit) - 8 marteaux pics - Essai de la porte AR Le manomètre indique une 3° je procède aux essais de : - frein de parcage, mettre en 1ère et embrayer enlever le frein de parcage - frein de service, mettre en 1ère et avancer puis immobiliser le véhicule - frein de secours : on ne peut pas faire l’essai du frein de secours 4° Purge des réservoirs d’air 5° Le chronotachygraphe est automatique LE VEHICULE EST PRET | Les témoins pression d’huile et charge batterie s’éteignent les manomètres pression huile (OK) et batterie sur le vert annoncer en même temps que vision sur rétro - pas de bruit ou fumée anormaux. Siège et rétroviseurs - pas de point dur - pas de point dur faire l’essai – seuls le chrono. et feux détresse fonctionnent sur le tableau de bord validité ne pas parler au conducteur – places maxi – vitesse maxi ferm tabl. de bord – ouv secours intér. – bon éclairage – ferm et ouv extér. Ferm secours intér. – ouv tabl. de bord inscriptions issue de secours lisibles plombés ferm tabl. de bord – ouv secours intér. – bon éclairage – ferm et ouv extér - ferm tabl. de bord pression d’air correcte bonne tenue du frein de parcage je vérifie la pression d’air – pas de chute anormale annoncer frein bon, pas de chute anormale de pression du à l’indépendance des circuits AV et AR ne peut être effectuée circuit installé sous le car il enregistrera mon temps de conduite dès la mise en circulation du véhicule #### A PRENDRE LA ROUTE |
| --- | --- |

### SIGNIFICATION COMMANDES, TEMOINS, MANOMETRES DU TABLEAU DE BORD

AE	Témoin verrouillage  des portes AV et AR

AD	Témoin alerte anti-blocages roues

C1	Interrupteur plafonnier chauffeur

C2	Interrupteur plafonnier passagers

C3	Interrupteur plafonnier passager (intensité)

C4	Commande éclairage soutes

D1	Interrupteur désaccouplement ralentisseur du frein de service

D2	Commande feux de détresse

D3	TEST lampes

D4	Interrupteur limiteur de vitesse

E2	Commande feux arrière de brouillard

E4	Commande rétroviseurs chauffants

F	Chrono tachygraphe

G1	Témoin feux de route

G2	Témoin feux arrière de brouillard

G3	Témoin ralentisseur électrique

G4	Témoin alerte pression d’huile

G5	Témoin mini pression d’air freins AV ET AR

G6	Témoin mini pression d’air servitudes

G7	Témoin alerte colmatage filtre à air

G8	Témoin température et niveau d’eau

G9	Témoin température d’eau

H1 	Témoin feux de croisement

H2 	Témoin feux de position + planche de bord

H3	Témoin feux indicateur de direction

H4	Témoin réchauffage gaz oil

H5	Témoin feux de détresse

H6	Témoin ouverture porte arrière

H7	Témoin charge batteries

H8	Témoin alerte de niveau d’huile de servo direction

H9	Témoin frein de stationnement

J	Indicateur température d’eau

K	Manomètre d’air

M	Commande dégivrage pare brise

N	Commande de chauffage ventilation

Q	Commande ouverture porte AV

R	Commande ouverture porte AR

S 	Batterie

T	Indicateur pression d’huile moteur

V	Indicateur niveau de combustible

Z	Témoin suspension haute

CHANGEMENT DE ROUE (arrière jumelée intérieure)

##### SECURITE : gestes, postures et véhicule

- Appliquer les gestes de sécurité de base : ex : pour se baisser, plier les jambes en lieu et place de courber le dos - Dégager la chaussée au maximum au besoin mettre les feux de détresse et triangle de pré signalisation sur la chaussée (à 30 m visible à 100 m) - Sortir le cric, la clé de roue, la rallonge, les cales (à placer devant et derrière roue AR gauche) - Sortir la roue de secours : desserrage à la clé de roue et 2 écrous horizontaux (de part et d’autre)

##### STABILITE

- Choisir un sol stable et positionner le cric + cales ( = moins d’efforts)

##### CHANGEMENT DE ROUE

- Desserrer légèrement les écrous en étoile (clé de roue et rallonge) - Monter le cric – libérer les valves de gonflage - Desserrer les écrous en étoile - Déposer les roues en aidant avec la rallonge bien repérer le sens du montage - Positionner la roue de secours puis la roue extérieure en prenant soin de nettoyer les parties de jantes qui se touchent - Serrage des écrous en étoile - Descendre le cric et serrage final

Vanne de chauffage

Située soute compartiment moteur (couleur rouge)

Positon chauffage : serrage à gauche

(sens contraire aiguilles d’une montre)